ICS

SL

P

中华人民共和国水利行业标准

SL/T 335—20XX

替代SL 335—2014

水土保持规划编制规范

Specifications for compilation of soil and water conservation planning

（征求意见稿）

请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回

20XX—XX—XX 发布            20XX—XX—XX 实施

中华人民共和国水利部  发布

# 前言

根据水利技术标准制修订计划安排，按照SLl—2014《水利技术标准编写规定》的要求，对《水土保持规划编制规程》（SL335—2014）进行了修订。

《水土保持规划编制规范》共14章35节154条和5个附录，主要内容包括：总则，术语，基本规定，基本资料，现状评价与需求分析，规划目标、任务和规模，总体布局，预防保护，综合治理，监测，综合监管，实施进度及投资匡（估）算，实施效果分析，实施保障措施等。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：水利部水土保持司

本标准解释单位：水利部水土保持司

本标准主编单位：水利部水利水电规划设计总院

本标准参编单位：长江水利委员会水土保持局

黄河上中游管理局

淮河流域水土保持监测中心站

海河流域水土保持监测中心站

松辽水利委员会水土保持处

中水珠江规划勘测设计有限公司

浙江省水利水电勘测设计院

云南省水利水电勘测设计院

山东农业大学

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：

本标准审查会议技术负责人：

本标准体例格式审查人：

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部国际合作与科技司（通信地址：北京市西城区白广路二条2号；邮政编码：100053；电话：010-63204533；电子邮箱：bzh@mwr.gov.cn），以供今后修订时参考。

# 目 录

1 总则	1

2 术语	3

3 基本规定	5

3.1 一般规定	5

3.2 水土保持综合规划	5

3.3 水土保持专项规划	6

4 基本资料	8

4.1 一般规定	8

4.2 自然条件	8

4.3 社会经济条件	9

4.4 水土流失与水土保持	9

4.5 其他	10

5 现状评价与需求分析	11

5.1 一般规定	11

5.2 现状评价	11

5.3 需求分析	12

6 规划目标、任务和规模	15

6.1 一般规定	15

6.2 规划目标和任务	15

6.3 规划规模	16

7 总体布局	17

7.1 一般规定	17

7.2 区域布局	17

7.3 重点布局	17

7.4 专项规划布局	18

8 预防保护	19

8.1 一般规定	19

8.2 预防范围、对象及项目布局	19

8.3措施体系及配置	20

9 综合治理	22

9.1 一般规定	22

9.2 治理范围、对象及项目布局	22

9.3 措施体系及配置	23

10 监  测	28

10.1 一般规定	28

10.2 监测站网	29

10.3 监测项目	29

10.4 监测内容和方法	30

11 综合监管	32

11.1 一般规定	32

11.2 监督管理	32

11.3 科技支撑	33

11.4 基础设施与管理能力建设	34

12 实施进度及投资匡（估）算	35

12.1 实施进度	35

12.2 近期重点项目安排	35

12.3投资匡（估）算	36

13 实施效果分析	37

14 实施保障措施	38

附录A 水土保持综合规划编制成果要求	39

附录B 水土保持专项工程规划编写提纲及要求	41

附录C 水土保持专项工作规划编写提纲及要求	45

附录D 水土保持发展规划编写提纲及要求	46

附录E 水土保持专项实施规划（方案）编写提纲及要求	48

标准用词说明	49

条 文 说 明	50

# 1 总则

1.0.1 为贯彻《中华人民共和国水土保持法》等法律法规，适应经济社会发展对水土保持的要求，规范水土保持规划编制，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于水土保持综合规划和专项规划的编制。其他相关行业规划的水土保持章节编制可参照执行。

1.0.3水土保持综合规划包括国家级、省级、市级、县级、大中流域以及跨区域或流域的综合性中长期规划；水土保持专项规划包括专项工程规划、专项工作规划以及水土保持发展规划、专项实施规划（方案）。

1.0.4 水土保持规划编制应遵循下级规划以上级规划为依据，专项规划应以综合规划为基础。

1.0.5 水土保持规划应遵循国家经济社会发展的方针和政策，贯彻“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针。

1.0.6 水土保持规划应以相应国民经济和社会发展规划为依据，并与国家、流域、区域和地方相关规划相协调。

1.0.7 水土保持规划的编制应注重调查研究，充分收集、整理、分析规划区基本资料，吸纳利用相关规划和研究成果，广泛听取各方面意见。

1.0.8 修编水土保持规划应结合中期评估并在对原规划进行回顾评价的基础上，根据新情况进行。

1.0.9 编制水土保持规划，应重视技术创新，采用新技术、新方法。

1.0.10 本规范主要引用以下标准：

《水土保持术语》（GB/T 20465）

《水土保持综合治理 效益计算方法》(GB/T 15774)；

《水利建设项目经济评价规范》（SL072）；

《水土保持监测技术规程》(SL277);

《水土保持监测设施通用技术条件》（SL342）;

《水土保持工程前期工作技术规程》；

《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T 51297）。

1.0.11 水土保持规划编制除应符合本标准的规定外，尚需符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 水土保持综合规划 comprehensive planning for soil and water conservation

以县级以上行政区或流域为规划范围，根据自然与社会经济情况、水土流失现状及水土保持需求，对预防和治理水土流失，保护和利用水土资源，维护和提高水土保持功能作出的总体部署，涵盖预防、治理、监测、监督管理等。

2.0.2 水土保持专项规划 special planning for soil and water conservation

根据水土保持综合规划，对水土保持专项工作或特定区域水土流失防治工程或工作而作出的规划。

2.0.3 水土保持专项工程规划 special project planning for soil and water conservation

是在综合规划指导下为项目立项对特定区域水土流失防治工程而做出的专门规划。

2.0.4 水土保持专项工作规划 special management planning for soil and water conservation

是在综合规划指导下为开展水土保持监测、信息化应用、监督管理、科学研究等工作而做出的专门规划。

2.0.5 水土保持功能 function of soil and water conservation facilities

指某一区域内水土保持设施所发挥或蕴藏的有利于保护水土资源、防灾减灾、改善生态、促进社会经济发展等方面的作用。

2.0.6 水土保持区划 soil and water conservation regionalization

是指在综合分析不同区域自然地理分异、水土流失地域分异和经济社会发展区域差异对水土流失防治的需求基础上，依据区划原则，按区划分级体系和指标体系开展水土保持区域划分，并分区明确水土保持功能，以及水土流失防治方略、布局和技术体系的一项工作，是水土保持规划及其相关工作的基础。

2.0.7 水土流失重点防治区 key region of prevention and control of soil erosion

是水土流失重点预防区和水土流失重点治理区的统称。水土流失重点预防区是指水土流失较轻但潜在危险及危害程度较大，水土保持功能重要，应以自然修复为主实施重点预防保护的区域。水土流失重点治理区是指水土流失严重，危害较大，应以人工治理措施为主恢复水土保持功能的区域。

# 3 基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.1 水土保持规划编制应按照规划指导思想，遵循统筹协调、分类指导、突出重点、广泛参与的原则。

3.1.2 水土保持规划编制所需的基本资料应来源可靠，数据准确，并具有代表性。

3.1.3 水土保持综合规划应在水土保持区划的基础上进行，水土保持专项规划可根据水土保持区划结合实际情况进行。

3.1.4 水土保持综合规划的规划水平年宜与相关国民经济和社会发展规划协调，分为近期和远期两个水平年，并以近期为重点；水土保持专项规划水平年可根据实际需要确定。

3.1.5 水土保持综合规划成果要求按附录A执行;水土保持专项工程规划编写提纲及要求参照附录B执行；水土保持专项工作规划编写提纲及要求参照附录C执行；水土保持发展规划编写提纲及要求参照附录D执行；水土保持专项实施规划（方案）编写提纲及要求参照附录E执行。

## 3.2 水土保持综合规划

3.2.1 水土保持综合规划应体现方向性、全局性、战略性、政策性和指导性，突出其对水土资源的保护和合理利用、水土保持功能的维护与提高，以及对水土资源开发利用的约束性和控制性。

3.2.2 国家、流域、省级水土保持综合规划应以县级行政区为基本单元；山区丘陵区县级规划应以小流域为基本单元。

3.2.3 水土保持综合规划编制应包括下列内容：

1 不同级别的规划，应开展相应深度的现状调查及必要的专题研究。

2 分析评价水土流失的类型、分布、强度、原因、危害及发展趋势、水土保持成效及存在问题。根据规划区经济社会发展要求，分析提出水土保持需求。

3 确定水土流失防治目标、任务和规模。

4 根据水土保持区划，结合规划区特点，进行水土保持总体布局；并根据划定的水土流失重点防治区，明确重点布局。

5 提出预防、治理、监测、综合监管等规划方案。

6 提出重点项目安排，匡算近期拟实施的重点项目投资，进行实施效果分析，拟定实施保障措施。

3.2.4水土保持综合规划的规划期宜为10～20年。

## 3.3 水土保持专项规划

3.3.1 水土保持专项工程规划编制应明确专项规划的范围，确定规划目标和任务，提出规划布局、方案和实施建议，并应符合下列规定：

1 规划范围应根据编制任务要求以及工作基础、工程建设条件等分析确定。

2 根据规划编制的任务与要求，开展相应深度的现状调查和勘查，并进行必要的专题研究。

3 分析并阐明规划必要性；在现状评价和需求分析的基础上，论证确定规划目标、任务和工程规模。

4 应以水土保持区划为基础，进行必要的分区，提出分区布局。

5 根据分区建设条件，提出实施重点区域和建设内容。

6 提出规划实施意见和进度安排，匡（估）算投资，进行效益分析，拟定实施保障措施。

3.3.2 水土保持专项工作规划编制应根据任务来源和要求，开展必要的专题调研，确定规划工作目标、任务和内容，提出工作方案。

3.3.3 水土保持发展规划编制应根据任务来源和要求，在对上一期规划实施情况总结评估的基础上，分析存在的问题和面临的形势，提出规划目标、任务及实施安排。

3.3.4 水土保持专项实施规划（方案）编制应根据确定的任务和规模，结合实际确定实施范围、建设内容和实施安排。

# 4 基本资料

## 4.1 一般规定

4.1.1 基本资料应包括规划区自然条件、社会经济条件、水土流失和水土保持状况，以及相关规划成果等其他资料。

4.1.2 基本资料主要通过资料收集、实地调查、遥感调查等方式获取。典型小流域或片区调查可参照《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T 51297）等有关规范执行。

4.1.3 基本资料的时效应符合规划基准年的要求，不符合要求的应采取延长插补、统计分析、专家判断等方法进行修正。

4.1.4 基本资料的内容可根据规划的类型和级别、编制任务需要做相应调整。山区丘陵区县级规划基本资料在收集统计资料的基础上，应以小流域为单元进行收集、调查和统计。

4.1.5 山区、丘陵区和风沙区以外的区域，应调查、收集容易发生水土流失的相关资料。

## 4.2 自然条件

4.2.1 自然条件应包括地质地貌、气象、水文、土壤、植被、自然资源等。

4.2.2 地质资料应包括能反映规划区地质构造、地面组成物质及岩性等；地貌资料应包括地貌类型与分布、地形特征等。

4.2.3 气象、水文资料应包括能反映规划区气象、水文特征的有关数据，其系列年限应基本符合有关专业规范的要求。

4.2.4 土壤资料应包括能反映规划区土壤类型及其分布、土层厚度、土壤质地、土壤养分状况等有关土壤特征的土壤普查等资料。

4.2.5 植被资料应包括规划区主要植被类型及分布、优势树（草）种、森林覆盖率、林草覆盖率，以及有关的林业区划成果等。

4.2.6 自然资源资料应包括土地、水、生物、矿产、能源等相关调查成果。

## 4.3 社会经济条件

4.3.1 社会经济资料应包括规划区基本统计单元的有关行政区划、人口、收入、产业结构、农业种植结构等社会经济统计资料，以及国民经济发展规划的相关成果。

4.3.2 土地利用资料应包括土地利用类型、分布、面积以及土地利用总体规划等相关资料。

## 4.4 水土流失与水土保持

4.4.1 水土流失资料应包括规划区不同时期及最新的水土流失调查（监测）资料，包括水土流失类型、面积、强度、分布、危害以及侵蚀沟道、崩岗等数据和图件。

4.4.2 水土保持现状资料应包括机构建设、配套法规及制度，规划区水土流失重点防治划分资料，已实施的水土保持重点项目及其主要措施类型、分布、面积或数量、防治效果、经验及教训，水土保持监测，监督管理，科技支撑等工作开展情况。

4.4.3 县级规划应根据水土流失动态监测资料结合实际需求收集水土流失影响因素的相关资料。

## 4.5 其他

4.5.1 相关规划成果主要包括水利、林草、自然资源、生态环境、农业农村等部门编制的与水土保持有关的规划成果。

4.5.2 规划区涉及的国家和地方生态保护红线区、重要饮用水水源保护区、自然保护地、文化遗产保护区、主体功能区、重点生态功能区，以及少数民族聚居区、文物古迹及人文景观等相关资料。

# 5 现状评价与需求分析

## 5.1 一般规定

5.1.1 现状评价应包括区域的土地利用评价、水土流失消长及其防治现状评价、地表径流利用情况评价、饮用水水源地面源污染评价、林草植被状况评价、水土保持监测与监督管理评价等。修编规划还应进行实施回顾评价。

5.1.2 现状评价应遵循客观公正、科学合理、有针对性原则。

5.1.3 需求分析应在现状评价和经济社会发展预测的基础上，结合相关规划以防治水土流失、保护和合理利用水土资源、维护和提高水土保持主导基础功能为目的，从促进农村经济发展与农民增收、保护生态安全与改善人居环境、利于江河治理和防洪安全、涵养水源和维护饮水安全,以及提升社会公众服务能力等角度进行分析。

5.1.4 国家、流域、省级水土保持综合规划，应根据全国和省级水土保持区划进行现状评价和需求分析；县级水土保持综合规划，应根据省级水土保持区划及相应区域确定的水土保持主导功能进行评价和需求分析。

5.1.5 专项规划可根据规划任务，有针对性地进行现状评价与需求分析。

## 5.2 现状评价

5.2.1 土地利用现状评价应根据国土空间规划（土地利用总体规划）或土地调查的土地利用结构状况，从水土保持角度，分析土地利用结构和利用方式存在的问题。

5.2.2 水土流失消长评价应结合水土流失动态监测成果，对不同时期水土流失面积、强度、分布、变化、危害与成因进行分析，总结水土流失演变趋势和特点，分析适宜预防、治理的区域。

5.2.3 水土流失防治现状评价应分析水土保持措施的保存数量和面积、水土保持效益，评价水土流失防治成效及存在问题。

5.2.4 地表径流利用情况评价应结合水资源调查评价和水资源综合规划相关成果，分析地表径流利用与调控情况，以及地表径流拦蓄利用措施的成效和存在问题。

5.2.5 饮用水水源地面源污染评价应根据水质监测资料、水土流失分布、饮用水水源地保护规划等，评价水土流失对面源污染的影响。

5.2.6 林草植被状况评价应根据主体功能区规划、生态保护与建设等相关生态规划，从植被类型与覆盖状况、林草植被建设状况等方面，分析林草植被建设成效和存在问题。

5.2.7 水土保持监测与监督管理评价应根据监测与监督管理现状，评价监测体系的完备性及运行情况，监督管理的法规体系、制度、管理能力建设等的完善情况，分析监测与监督管理成效和存在的问题。

5.2.8 规划实施回顾评价应结合经济社会发展情况，对规划批准以来的实施情况进行全面分析与评估，分析规划实施取得的主要成效和存在问题。

5.2.9 应在5.2.1～5.2.8分析基础上，进行归纳总结，明确评价结论，提出水土保持成效及存在的主要问题。

## 5.3 需求分析

5.3.1 经济社会发展预测应在国民经济和社会发展规划、国土规划以及有关行业中长期发展规划的基础上进行，缺少中长期发展规划时，可根据规划区历史情况，结合近期社会经济发展趋势进行合理估测。

5.3.2 农村经济发展与农民增收对水土保持的需求分析应符合下列规定：

1 根据经济社会发展和国土空间规划（或土地利用总体规划）对土地利用的要求，分析农村经济发展的总体趋势，农村生产空间、生态空间和生活空间调整演变趋势，从农业产业结构、农村经济收入、农民增收、乡村振兴等方面，分析土地资源开发利用与维护的总体方向，结合水土流失状况，分析提出水土流失防治方向和布局要求。

2 根据规划区的人口变化、耕地资源保护、粮食生产情况、畜牧业发展等，从抢救和保护土地资源、保障粮食生产等方面，分析提出需要采取的坡耕地改造及配套工程、淤地坝建设、侵蚀沟治理、保护性农业耕作等措施布局需求。

5.3.3 生态保护与改善人居环境对水土保持需求分析应符合下列规定：

1 根据国家和地方水土保持区划确定的水土保持主导功能，结合国土空间规划分析其功能和定位对于水土保持的需求，明确不同区域生态安全建设与水土保持的关系，从维护水土保持主导功能与重要生态功能需求出发，提出需要采取的林草植被保护与建设等任务和布局要求。

2 分析具有人居环境维护功能区域的水土流失分布情况，突出水系、滨河、滨湖、城镇周边的小流域或集水区，针对改善和维护人居环境要求，提出水土保持措施布局需求。

5.3.4 利于江河治理与防洪安全对水土保持的需求分析应符合下列规定：

1 根据规划区水土流失类型、强度和分布与危害，结合山洪灾害防治规划、防洪规划，从涵养水源、削减洪峰、拦蓄径流泥沙等方面，分析控制河道和水库泥沙淤积对于水土保持的需求，提出水土保持需要采取的沟道治理、坡面径流拦蓄等的任务和布局要求。

2 与相关规划协调，定性分析滑坡、泥石流、崩岗灾害治理及防洪安全建设对水土保持发展的需求，提出水土保持任务和布局要求。

5.3.5 涵养水源与保护饮用水安全对水土保持的需求分析应符合下列规定：

1 在分析具有水源涵养功能区域情况的基础上，结合流域综合规划或区域水资源规划，分析有关江河源头区及水源地保护对水土保持需求，提出水土流失防治重点任务和布局要求。

2 在分析具有水质维护功能区域情况的基础上，根据饮用水源地安全保障规划，结合地表径流利用和面源污染评价结果，提出水土保持需要采取的水源涵养林草、人工湿地、河湖库岸及侵蚀沟岸植物保护带建设等的任务和布局要求。

5.3.6 提升社会公众服务能力对水土保持的需求分析，应根据社会公众服务需求，结合水土保持现状与管理评价，提出水土保持监测、综合监督管理体系和能力建设需求。

5.3.7 在5.3.1～5.3.6分析的基础上，归纳总结面临形势和挑战，提出水土保持工作方向、任务、总体布局和重点布局的要求。

# 6 规划目标、任务和规模

## 6.1 一般规定

6.1.1 综合规划目标应根据水土保持面临的形势和挑战、工作方向，提出规划指导思想和原则，拟定规划目标、任务和规模。

6.1.2 专项规划应按照现状评价和需求分析，结合投入可能，拟定规划目标、任务，并确定建设规模。

## 6.2 规划目标和任务

6.2.1 综合规划目标应根据规划工作要求与规划期内的实际需求分析，分不同规划水平年定量与定性相结合拟定，规划目标主要应从水土流失面积削减，林草植被覆盖增加，水土保持功能提高等方面确定。专项规划目标应与规划任务相协调。

6.2.2 综合规划应分析规划区特点，从经济社会长远发展需要出发确定规划任务，主要包括防治水土流失和改善生态，促进水土资源合理利用和改善农业生产基础条件以及发展农业生产，减轻水、旱、风沙灾害，改善人居环境，保障经济社会可持续发展等方面。

6.2.3 专项工程规划任务可根据需求、结合规划工作要求，从下列方面分析确定：

1 拦沙减沙，减少入河入库（湖）泥沙。

2 蓄水保土，保护耕地资源，提高抵御干旱能力，促进粮食增产。

3 改善生态，提高林草植被覆盖，维护生态系统稳定。

4 涵养水源，控制面源污染，维护饮水安全。

5 防治滑坡、崩塌、泥石流，减轻山地灾害。

6 防治风蚀，减轻风沙灾害。

7 改善农村生产条件和生活环境，促进农村经济社会发展。

8 其他可能的特定任务。

6.2.4 专项工作规划任务可根据水土保持监督管理、监测、信息化应用、科技发展及社会公众服务能力提升等需求分析确定。

## 6.3 规划规模

6.3.1 综合规划的规模主要指水土流失综合防治面积，包括综合治理面积和预防保护面积。应根据规划目标和任务，结合现状评价和需求分析、资金投入分析等，按照规划水平年分近、远期拟定。根据规划需求，可将规划总规模按行政单元进行分解。

6.3.2 专项工程规划的规模主要指规划范围内水土流失综合防治面积（含综合治理面积和预防保护面积），或工程建设（改造）数量，应根据规划目标和任务、资金投入分析，结合现状评价和需求分析拟定。专项工作规划的规模根据工作需求拟定。

6.3.3 规划规模的确定应满足下列要求：

1 确保规划目标中量化指标的实现。

2 能解决现状评价中存在的水土流失主要问题。

3 满足不同规划水平年对水土保持的需求。

4 现行经济条件下资金投入的可能。

# 7 总体布局

## 7.1 一般规定

7.1.1 综合规划的总体布局应根据规划目标、任务和规模，统筹相关行业水土保持工作，确定水土保持总体方略和工作方向，并按区域和重点进行布局。

7.1.2 专项工程规划总体布局（或工程布局）应根据综合规划的要求、确定的工程规划范围、工程特点和建设需求，提出总体布局原则，分区分类进行布局。专项工作规划总体布局可根据确定的规划任务拟定。

## 7.2 区域布局

7.2.1 区域布局应以水土保持区划为基础。流域、省、市、县级水土保持区划应基于全国水土保持区划三级区确定的水土保持主导功能，根据上一级区划结合规划区实际需求进行必要的再分区。

7.2.2 区域布局应分区简述基本情况、分析水土流失现状及存在的主要问题，以维护和提高区划确定的水土保持主导功能为准则，拟定各分区水土流失防治方向和主要途径。

## 7.3 重点布局

7.3.1 重点布局应以本级和上级的水土流失重点防治区为基础。水土流失重点防治区分为国家、省、市、县四级，综合规划应开展本级水土流失重点防治区划分或复核工作，明确水土流失重点防治区的范围。

7.3.2 重点布局应分析确定水土流失防治重点格局，以规划期内水土保持工作重点为核心，提出水土流失防治重点项目布局。

## 7.4 专项规划布局

7.4.1 专项工程规划布局应依据综合规划确定的重点布局和项目安排开展，以水土保持区划为基础，开展必要的分区，根据规划的任务和规模，结合工程特点，分区分类提出工程组成、措施布局及技术体系。

7.4.2 专项工作规划可按照区域特点和工作需求以水土保持区划为基础进行重点任务布局。

# 8 预防保护

## 8.1 一般规定

8.1.1 预防保护规划内容应突出“预防为主、保护优先”、“大预防、小治理”的原则。

8.1.2 预防保护规划内容应包括规划区内预防范围、保护对象、项目布局或重点工程布局、措施体系及配置等。

8.1.3 县级以上综合规划应根据区域地貌以及其他自然条件和水土流失易发程度，分析确定本辖区内山区、丘陵区、风沙区以外的容易发生水土流失的区域。

## 8.2 预防范围、对象及项目布局

8.2.1 不同级别的水土保持规划，预防范围的确定应符合下列规定：

1 国家水土保持规划包括国家级水土流失重点预防区，全国水土保持区划三级区以水源涵养、生态维护、水质维护等为水土保持主导基础功能的区域，以及大江大河的两岸、大型湖泊和水库周边，长江、黄河等大江大河源头，国家重要饮用水水源地，重点生态功能区、生态脆弱地区，山区、丘陵区、风沙区以外的容易发生水土流失的其他区域。

2 流域和省级水土保持规划在上述范围的基础上，还包括省级水土流失重点预防区，大江大河一级支流的两岸及源头，中型湖泊和水库周边，省级人民政府划定并公告的崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区以及公布的重要饮用水水源保护区，规划区内山区、丘陵区、风沙区以外的容易发生水土流失的其他区域。

3 县级水土保持规划预防范围包括国家、流域和省级规划所涉及的预防范围以及县级水土流失重点预防区，县级人民政府划定并公告的崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区，县城和乡镇饮用水水源保护区，主要河流的两岸以及小型湖泊和水库周边，规划区内山区、丘陵区、风沙区以外的容易发生水土流失的其他区域。

8.2.2 在确定的预防范围内，根据规划规模选择保护对象，并应符合下列规定：

1 天然林、郁闭度高的人工林以及覆盖度高的草原、草地。

2 植被或地形受人为破坏后，难以恢复和治理的地带。

3 侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库周边的植物保护带。

4 水土流失（潜在）危害严重地区、生态脆弱地区的植物、沙壳、结皮、地衣。

5 水土流失综合防治成果等其他水土保持设施。

8.2.3 综合规划的预防规划应针对不同预防范围和保护对象，明确管理措施和必要的控制条件和指标，并根据经济社会发展趋势与水土保持需求分析，提出预防项目或重点工程及其布局。

8.2.4 预防项目或重点工程选择与布局，应符合下列条件：

1 应有利于保障水源安全、维护区域生态系统稳定。

2 生态、社会效益明显，有一定示范效应。

3 当地经济社会发展急需，有条件实施。

## 8.3措施体系及配置

8.3.1 预防措施应包括封禁管护、植被恢复、抚育更新、农村能源替代、人工湿地、农村垃圾和污水处置及其他面源污染控制措施，以及局部区域的水土流失治理措施等。

8.3.2 预防措施配置应符合下列规定：

1 根据预防范围、保护对象及区域特点，进行措施配置。措施配置应能够有效缓解潜在水土流失问题，并具有明显的生态、社会效益。

2 江河源头和水源涵养区应注重封育保护和水源涵养植被建设；饮用水水源保护区的水土流失治理应以清洁小流域建设为主，配套建设植物过滤带、沼气池、农村垃圾和污水处置设施及其他面源污染控制措施。

3 以生态维护、防风固沙等为水土保持主导基础功能的区域应突出维护和提高其功能的措施。

4 局部水土流失区域应采取相应的水土流失综合治理措施。

8.3.3 措施配置应根据水土保持区划，不同分区各选择1～2条典型流域或片区进行分析。典型流域或片区选择应符合下列原则：

1 在地形、地貌、土壤、植被、水文、气象、水土流失类型和特点、社会经济发展水平等方面具有代表性。

2 水土流失防治措施配置应与其代表的区域水土流失防治途径和技术体系协调一致，并符合8.3.2要求。

8.3.4 根据典型分析结果，确定相应的措施配比，推算措施数量。

# 9 综合治理

## 9.1 一般规定

9.1.1 综合治理规划内容编制应遵循综合治理、因地制宜、突出重点、注重效益的原则，突出系统性和科学性。

9.1.2 综合治理规划内容应包括规划区内治理范围、对象、项目布局或重点工程布局、措施体系及配置等。

## 9.2 治理范围、对象及项目布局

9.2.1 在水力侵蚀为主的区域，治理范围宜保持流域或自然单元的完整性，适当兼顾行政区。在风力侵蚀区域，治理范围宜保持行政区的完整性。

9.2.2 不同级别的水土保持规划，治理范围的确定应符合下列规定：

1 国家水土保持规划包括国家级水土流失重点治理区，全国水土保持区划三级区水土保持主导基础功能为土壤保持、拦沙减沙、蓄水保水、防灾减灾、防风固沙等的区域，上述以外的水土流失严重的老、少、边、穷等区域，水土流失程度高、危害大的其他区域。

2 流域和省级水土保持规划在上述治理范围基础上，还应包括省级水土流失重点治理区。

3 县级水土保持规划治理范围包括国家、流域和省级规划所涉及的治理范围以及县级水土流失重点治理区，参照本条第1款的条件，以小流域或乡镇为单元明确具体治理范围。

9.2.3 在确定的治理范围内，根据规划规模要求，选择治理对象，并应符合下列规定：

1 坡耕地、“四荒”地、水蚀坡林（园）地，侵蚀坡面、侵蚀沟道、山洪沟道、崩岗，沙化土地、退化草（灌草）地等，石漠化、砂砾化等侵蚀劣地。

2 其他需要治理的水土流失地块。

9.2.4 综合规划的治理规划应在确定治理范围、对象的基础上，根据经济社会发展趋势与水土保持需求，按照区域布局和重点布局，提出治理项目或重点工程及其布局。

9.2.5 治理项目或重点工程选择与布局，应符合下列条件：

1 应有利于维护国家或区域生态安全、粮食安全、饮水安全和防洪安全。

2 治理需求迫切，有条件实施。

3 生态、经济和社会效益明显，示范效应突出。

## 9.3 措施体系及配置

9.3.1 综合规划的水土流失综合治理措施体系应在水土保持区划的基础上，根据区域水土保持主导基础功能、水土流失情况和区域经济社会发展需求等制定。专项工程规划的治理措施体系应在必要的水土保持分区基础上，根据工程特点和任务拟定。

9.3.2 治理措施体系应包括工程措施、林草措施和耕作措施。

工程措施包括梯田，沟头防护、谷坊、淤地坝、拦砂坝、塘坝、治沟骨干工程，坡面水系工程及小型蓄排引水工程，土地平整、引水拉沙造地，径流排导、削坡减载、支挡固坡、拦挡工程等。

林草措施包括营造水土保持林、建设经果林，水蚀坡林地整治、网格林带建设、灌溉草地建设、人工草场建设、复合农林业建设、高效水土保持植物利用与开发等。

耕作措施包括沟垄、坑田、圳田种植、水平防冲沟，免耕、等高耕作、轮耕轮作、草田轮作、间作套种等。

9.3.3 水土保持措施体系应根据水土保持区划分区阐述，不同分区的水土保持措施体系应符合下列要求：

1 东北黑土区以保护黑土资源和保障粮食安全为主，以防治坡耕地和侵蚀沟水土流失为重点，主要治理措施包括梯田、等高耕作、垄向区田、地埂植物带、谷坊、沟头防护、塘坝、水土保持林和经果林建设等。

2 北方土石山区以保育土壤和保护耕地资源为主，以水源地水土流失治理、黄泛区风蚀治理以及局部区域山洪灾害防治为重点，主要治理措施包括梯田、雨水集蓄利用、护地堤、拦沙坝、滚水坝、谷坊、水土保持林和经果林建设、以及黄泛区土地平整、翻淤压沙、网格林带建设、农业耕作措施等。

3 西北黄土高原区以蓄水保土、拦沙减沙为主，以沟道治理和坡耕地改造为重点，主要治理措施包括梯田、淤地坝、谷坊及沟头防护工程、雨水集蓄利用、引洪漫地、引水拉沙造地、水土保持林和经果林建设等。

4 北方风沙区以保护绿洲、重要基础设施和防止草场退化为主，以水蚀风蚀交错区以及绿洲农区周边的防风固沙为重点，主要治理措施包括轮封轮牧、人工沙障、引水拉沙造地、雨水集蓄利用，以网格林带、灌溉草地、经济林果为主的林草措施，以及免耕、少耕、留茬等耕作措施。

5 南方红壤区以保持土壤、防治崩岗危害为主，以坡耕地、水蚀坡林（园）地、崩岗和侵蚀劣地治理为重点，主要治理措施包括梯田及坡面水系工程、谷坊、拦沙坝、截流沟、护岸、水土保持林和经果林建设等。

6 西南紫色土区以保持土壤、防治山地灾害为主，以坡耕地综合治理为重点，主要治理措施包括梯田及坡面水系工程、溪沟治理、护地堤、塘坝、水土保持林和经果林建设、复合农林业建设等。

7 西南岩溶区以保护耕地和土壤资源为主，以坡耕地综合治理为重点，主要治理措施包括梯田及坡面水系工程、溪沟治理、塘坝、岩溶表层泉利用工程、岩溶落水洞治理工程、水土保持林和经果林建设等。

8 青藏高原区以生态维护、防灾减灾为主，以河谷农业区及周边水土流失治理为重点，主要治理措施包括梯田、人工草场建设、径流排导、谷坊、拦沙坝等。

9.3.4 治理措施配置应根据治理对象及其水土流失特点进行，不同区域水土保持措施配置应突出水土保持措施体系维护和提高其区域水土保持主导功能的作用，并符合下列规定：

1 以水源涵养为主导功能的区域，应突出调节径流、改善水质等方面的作用，主要采取林草和封育管护等措施。

2 以土壤保持为主导功能的区域，应突出保护土壤资源，维护和提高土地生产力等方面的作用，主要采取坡改梯、保土耕作和植物篱等措施，配套坡面水系工程、田间道路、植物地埂等。

3 以蓄水保水为主导功能的区域，应突出保持拦蓄、集蓄利用降水和地表径流等方面的作用，主要采取修建蓄水池（窖）、覆盖耕作措施等。

4 以防风固沙为主导功能的区域，应突出阻滞风沙运动和改良土壤等方面的作用，主要采取防风固沙造林、固沙种草、草格沙障等措施。

5 以生态维护为主导功能的区域，应突出维护生态系统稳定、生态屏障等方面的作用，主要采取植被建设和封育管护等措施，以及相应配套措施。

6 以防灾减灾为主导功能的区域，应突出减轻山洪、泥石流、滑坡等山地灾害的作用，主要采取拦挡、排导、停淤等工程措施，植树造林、封山育林、陡坡耕地退耕还林等林草措施，划分危险区、监测、报警等预警预报措施。

7 以农田防护为主导功能的区域，应突出保护农田，改善农田小气候，减轻风沙、干热风等自然灾害的作用，主要采取建设农田防护林、完善田间排灌沟渠等措施。

8 以水质维护为主导功能的区域，应突出减轻面源污染、有利于维护水质等方面的作用，主要采取建设沼气池、小型污水处理设施、农村垃圾的集中处理等措施。

9 以拦沙减沙为主导功能的区域，应突出拦截和减少进入江河、水库、湖泊泥沙等方面的作用，主要采取建设淤地坝、谷坊、拦沙坝等设施。

10 以人居环境维护为主导功能的区域，应突出维护城市和经济发达区域居住环境等方面的作用，主要采取加强面源污染控制、环境绿化美化、城市降水蓄渗等方面的措施。

9.3.5 治理措施配置应根据水土保持区划，不同分区各选择1～2条典型小流域或片区进行分析。典型小流域或片区选择原则应参照8.3.3执行，并符合9.3.4规定。

9.3.6 治理规划的典型配置模式，应以典型小流域综合治理措施配置为基础，并符合下列规定：

1 应根据土地利用现状、水土流失分布以及代表区域的水土保持主导基础功能，分析确定措施体系。

2 宜在土地适宜性分析评价的基础上进行措施配置，在宜农的坡耕地配置梯田（梯地）与保土耕作措施，在宜林宜牧的荒地上配置造林种草与育林育草，根据需要在坡耕地和荒地配置各类小型蓄排工程，在各类沟道配置各项治沟措施，治坡与治沟、工程与林草紧密配合。

3 以小班（地块）为单元进行措施配置与设计应按GB 51018 的规定执行。

9.3.7 根据典型小流域分析结果，确定相应的措施配比，推算措施数量。

# 10 监  测

## 10.1 一般规定

10.1.1 综合规划中的监测规划应在监测现状评价和需求分析的基础上，围绕规划目标和监测任务，提出监测站网布局和监测项目，明确监测内容和方法。

10.1.2 监测任务应从准确、及时、全面地反映水土流失现状及发展趋势，为政府决策、社会经济发展和社会公众服务等提供科学依据方面分析确定，并应符合下列规定：

1 观测与收集水土保持数据，积累长期监测资料；

2 调查分析一定时段某一行政区域或特定区域的水土流失类型、面积、强度、分布状况和变化趋势；

3 调查水土流失综合防治措施类型、数量、分布状况，评估实施效果。

4 调查生产建设项目水土保持情况。

10.1.3 监测站网布局和监测项目安排应遵循下列规定：

1 充分考虑政府决策、社会经济发展和社会公众服务的需求，满足国家、省、县不同层次管理信息的需求。

2 应满足开展水土流失动态监测需要、定期公告水土流失及防治情况的要求。

3 满足监督检查和目标责任考核的要求。

10.1.4 专项监测规划应根据特定的项目和任务，参照综合规划中的监测规划，并按SL277及相关规定编制。

## 10.2 监测站网

10.2.1 监测站网规划应包括监测站网总体布局、监测站点的监测内容及设施设备配置。

10.2.2 站网总体布局应遵循下列原则：

1 按照水土保持区划进行布局，监测站点具有一定代表性，同时考虑区内不同水土流失类型的监测。

2 结合水土流失重点防治区、生产建设项目及其分布情况和重点工程项目区等监测需要进行布局。

3 结合相关行业、科研院所的监测站点、水文站等。

4 不同级别水土保持规划监测站网总体布局应按照监测站点类型分类布局。

5 县级水土保持规划可不进行监测站网总体布局。

10.2.3 监测站点设施设备配置应遵循先进性、经济性、实用性原则。

## 10.3 监测项目

10.3.1 监测项目应包括水土保持定期调查项目、水土流失动态监测项目、以及其他特定区域或特定对象监测项目等。

10.3.2 重点监测项目应根据水土保持发展趋势和监测工作现状，结合国民经济和科技发展水平，考虑经济社会发展需求，以及监测的迫切性进行确定。

10.3.3 近期监测项目应优先安排重点监测项目。

## 10.4 监测内容和方法

10.4.1 不同监测项目监测内容和方法应根据监测任务和目的合理确定。

10.4.2 水土保持定期调查项目监测内容和方法应满足下列规定：

1 监测内容包括土壤侵蚀影响因素(包括气象、土壤、地形、植被、土地利用等）基本状况以及土壤侵蚀分布、面积与强度、动态变化和发展趋势；侵蚀沟道位置、几何特征；保存的水土保持措施（包括基本农田、水土保持林、经济林、种草、封禁治理及其他治理措施，淤地坝，坡面水系工程以及小型蓄水保土工程、治沟骨干工程等）。

2 监测方法采用统计、抽样调查、遥感解译、空间分析、模型计算等。

10.4.3 水土流失动态监测项目内容和方法应满足下列规定：

1 监测内容包括区域土地利用情况、水土流失状况、生态环境状况、各类措施及其效益情况等。

2 监测主要采用遥感监测与野外调查复核相结合的方法，并进行必要的地面观测和抽样调查。

10.4.4 特定区域监测内容包括水土保持措施、水土流失状况、河流水沙变化、小流域水质、生物多样性等；监测方法以遥感监测和定位观测为主，辅以调查统计。

10.4.5 特定对象监测项目主要包括水土保持重点工程项目监测和生产建设项目水土保持监测等。

1 水土保持重点工程项目监测内容主要包括项目实施前后项目区的基本情况、土地利用结构、水土流失状况及其防治效果、群众生产生活条件等；监测应采用定位观测、典型调查、遥感调查相结合的方法。

2 生产建设项目水土保持监测内容主要包括项目建设全过程各阶段占用土地情况、扰动土地情况、挖方填方情况、弃土弃渣情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等方面，并应按SL277、GB/T51240规定执行；监测方法应综合采用卫星遥感、无人机遥感、视频监控、地面观测和实地调查量测等多种方法。

10.4.6 监测站点的监测内容和方法应按SL277的规定执行，满足不同区域水土保持工作需要。

# 11 综合监管

## 11.1 一般规定

11.1.1 综合监管规划内容主要包括水土保持监督管理、科技支撑及基础设施与管理能力建设等。

11.1.2 省级及以下综合规划和专项规划中的综合监管规划内容可根据需要适当取舍和调整。

## 11.2 监督管理

11.2.1 监督管理规划应按照水土保持法要求，在完善配套法规制度的基础上，按生产建设项目和生产建设活动的监督、水土保持综合治理及其重点工程建设的监督管理、水土保持监测工作的管理，违法行为查处和纠纷调处以及水土保持补偿费征收等，分别提出水土保持监督管理的内容和措施。

11.2.2 监督管理的内容应根据监督管理现状评价和需求分析，结合规划目标合理确定，并应满足下列要求：

1 生产建设项目监督应该满足水土保持方案编制、审批、实施和验收的要求。生产建设活动监督应满足依法监管陡坡开垦、取土挖沙采石、农林开发等可能造成水土流失活动的要求。

2 水土保持综合治理及其重点工程建设的监督管理应满足工程建设和管理的需要。

3 水土保持监测工作的管理应满足水土流失动态监测、水土保持公告、考核评估的需要。

4 违法行为查处、纠纷调处、水土保持补偿费征收等的监督管理应满足各级监管机构和执法部门履行法定职责的需要。

11.2.3 监督管理措施应根据监督管理内容确定，并应符合下列规定：

1 国家、流域和省级水土保持规划应根据流域与区域管理的需要，提出流域与区域管理的事权划分建议及要求；根据水土保持统一管理的需要，提出协商议事、联合决策、协同联动的跨部门协作管理机制；提出水土保持信用监管和社会监督要求；提出水土保持监督管理的配套法规及制度建设内容；提出公众参与、信息共享、科普教育、应急响应等综合管理运行机制的建议。

2 各级水土保持规划还需要明确有关基础设施建设、矿产资源开发、城镇建设、公共服务设施建设等方面的规划在报请审批前征求本级人民政府水行政主管部门意见的有关要求。

## 11.3 科技支撑

11.3.1 综合规划中的科技支撑规划包括基础研究与技术研发、技术推广与示范、科普教育以及技术标准体系、科技支撑体系建设等内容。县级主要做好技术推广与示范及科普教育等规划。

11.3.2 综合规划应根据规划区所涉及水土保持区划，分析不同区域的水土保持重大科学与技术问题，结合水土保持工作需要，提出科技支撑规划，并应符合下列规定：

1 根据水土流失防治的需要，提出水土保持领域基础理论、重大政策、关键技术等研究方向和内容。

2 根据科学研究、科技示范的需要，提出水土保持示范创建、技术推广和科普教育的内容。

3 根据水土保持管理发展的需求，提出完善水土保持技术标准体系的要求和内容。

4 根据科研需要，提出水土保持科研机构、队伍和创新体系建设的内容。

11.3.3 综合规划应提出规划期内重点科研项目、科技推广项目和水土保持示范创建规模。

11.3.4 专项科技支撑规划应根据规划编制的任务与要求确定相应内容。专项规划的科技支撑内容重点是涉及水土保持改革发展、工程建设的关键问题研究和技术示范推广等。

## 11.4 基础设施与管理能力建设

11.4.1 基础设施与管理能力建设规划主要包括监督管理能力建设、信息化建设、科研设施建设和法律法规建设。

11.4.2 基础设施与管理能力建设规划应符合下列规定：

1 根据提高监督管理能力和水平的需要，提出监督管理机构体系和人才队伍等方面的建设内容。

2 根据水土保持信息化管理需要，提出信息技术在水土保持监督管理、监测、治理中的应用，以及信息管理平台建设等内容和要求。

3 根据水土保持科技和管理的需要，提出科研基地、重点实验室等建设内容。

4 根据水土保持法律法规建设的需要，提出需要制定或修订的法律、法规和规范性文件。

11.4.3 提出基础设施与管理能力建设的重点。

# 12 实施进度及投资匡（估）算

## 12.1 实施进度

12.1.1 应说明实施进度安排的原则，提出近远期规划水平年实施进度安排的意见。

12.1.2 按轻重缓急原则，对近远期规划实施安排进行排序，在分析可能投入情况下，合理确定近期预防、治理等的规模和分布。

## 12.2 近期重点项目安排

12.2.1 综合规划，应选择并优先安排规划确定的重点项目，并应符合下列规定：

1 按照轻重缓急、先易后难、与经济发展水平相适应等原则，优先安排在下列地区：

1） 水土流失重点预防区、水土流失重点治理区。

2） 对国民经济和生态系统有重大影响的江河中上游地区、重要水源区。

3）“老、少、边、穷”地区。

4）投入少、见效快、效益明显，示范作用强的地区。

5）符合国民经济发展规划，需要优先安排的其他地区。

2 合理确定近期实施的重点项目及排序。

3 概括提出近期实施的预防和治理重点项目范围和分布，简要说明其他重点项目的主要实施内容。

12.2.2 专项规划应在其总体布局的基础上，根据水土保持近期工作需要，提出近期重点建设内容安排。

## 12.3投资匡（估）算

12.3.1 综合规划宜按综合指标法进行投资匡算。

12.3.2 专项工程规划应通过不同地区典型小流域或工程调查，测算单项措施投资指标，进行投资匡算；利用外资工程的内外资投资估算应在全内资估算的基础上，结合利用外资要求及形式进行编制；专项实施规划（方案）根据水土保持工程概（估）算编制规定按工程量进行投资估算。

12.3.3 专项工作规划根据规划任务结合同类项目投资合理确定。

12.3.4 资金筹措可根据规划需要做出安排。

# 13 实施效果分析

13.0.1 实施效果分析应包括调水保土、生态、经济和社会效果分析，分析应采用定性与定量相结合的方法。

13.0.2 实施效果分析应符合下列规定：

1 从水土保持功能维护与提升、减少入河湖（库）泥沙等方面进行调水保土效益分析。

2 从林草植被覆盖、生态改善等方面进行生态效果分析。

3 从农业增产增效、农民增收等方面进行经济效果分析。

4 从水土资源承载能力提高、农村生产生活条件改善、防灾减灾能力提升等方面进行社会效果分析。

13.0.3 专项工程规划应在效益分析的基础上进行国民经济评价。效益分析应按GB/T15774的规定执行，国民经济评价应按SL072的规定执行。

# 14 实施保障措施

14.0.1 实施保障措施应包括组织保障、政策保障、投入保障、科技保障、宣传保障等内容。

14.0.2 实施保障措施应符合下列规定：

1 从组织协调机构建设、部门职责分工、目标任务落实等方面提出组织保障措施；

2 从政策和制度制定、落实等方面提出政策保障措施；

3 从拓展投融资渠道、加大投入力度等方面提出投资保障措施；

4 从科技攻关、技术推广、成果转化等方面，提出科技保障措施。

5 从宣传教育、示范引导等方面，提出宣传保障措施。

14.0.3 实施保障措施应根据经济社会及水利发展改革对水土保持工作的要求，结合流域、区域、部门综合管理权限制定。

# 附录A 水土保持综合规划编制成果要求

A.0.1水土保持综合规划应根据级别、区域范围、特点、任务和要求编制规划报告。

A.0.2 水土保持综合规划编写提纲可增加基本情况作为第1章，之后按第5～14章的顺序安排，也可根据实际情况适当取舍或调整内容。国家、流域和省级规划现状评价与需求分析应突出体现水土保持成效及存在的主要问题、面临形势与挑战。

A.0.3下列附表、附图作为规划成果的组成部分，可根据规划范围、任务与要求适当取舍和调整。

1 附表包括下列内容：

1）社会经济现状表

2）土地利用现状表

3）土地坡度组成表

4）耕地坡度组成表

5）水土流失现状表

6）水土保持措施现状表

7）水土保持区划成果表

8）水土流失重点防治区划分表

9）水土流失防治重点项目规划表

10）水土流失防治重点项目措施规划表

11）水土保持监测站点布局表

12）其他必要的表格

2 附图包括下列内容：

1）行政区划图

2）地貌类型图

3）水系图

4）植被分布图

5）土壤分布图

6）土地利用现状图

7）水土流失现状图

8）水土保持区划图

9）水土流失重点防治区分布图

10）水土流失防治格局或布局图

11）重点项目分布图

12）水土保持监测站点布局图

13）其他必要的图件

A.0.4 国家和省级水土保持规划应将水土保持区划、水土流失重点预防区与水土流失重点治理区划分方案、专题研究报告等作为附件。

A.0.5 水土保持综合规划简本可根据情况适当取舍与调整。

# 附录B 水土保持专项工程规划编写提纲及要求

淤地坝、拦砂坝等单项工程规划采用本附录时，章节内容可适当取舍和调整，增加水文和地质有关内容。外资项目应增加经济评价内容。

1 规划概要

概述规划项目来源、编制工作过程、规划主要内容和结论。

2 规划背景及必要性

2.1 规划背景

说明规划编制依据及任务来源、规划范围、规划基准年、规划水平年和规划编制情况。

2.2 规划必要性

分析规划区域水土流失现状及其对社会经济发展影响，根据水土保持综合规划确定的区域水土保持功能和水土流失防治任务，协调相关规划，从防治水土流失、保护与利用水土资源、维护和提高水土保持功能，促进农业农村发展、保障饮用水安全、推进生态文明建设等方面论述工程建设的必要性。

3 现状与需求分析

3.1 区域概况

根据规划任务要求、工程特点，有所侧重地阐述。

3.2 现状评价

对规划区现状进行评价，根据评价结果，分析阐述存在的水土流失及其防治主要问题。

3.3 需求分析

从土地资源可持续利用、改善生态环境、保障粮食安全、改善当地农村生产生活条件及水资源保护与饮用水安全等方面，对不同水平年进行需求分析，提出工程建设区域与主要任务。

4 规划目标、任务和规模

4.1 规划指导思想和原则

说明规划编制的指导思想和原则。

4.2 工程建设范围

说明工程建设范围确定的原则、分布和面积。

4.3 规划目标

说明近远期规划的定性目标和定量指标。

4.4 规划任务

根据存在的主要问题、水土流失防治和经济社会发展需求提出规划任务，并进行排序。

4.5 规划规模

阐述规划规模确定的原则和近、远期规模。

5 分区与布局

5.1 水土保持分区或类型区

根据规划区涉及全国水土保持区划和其他各级区划的分区情况，以及工程建设特点，阐述水土保持分区或类型区划分的原则、方法和结果。

5.2 工程布局和措施体系

按水土保持分区或类型区提出规划的工程布局和措施体系。

6 建设内容

根据工程建设布局与特点确定并阐述建设内容。通过典型设计明确措施配置。

7 基础支撑

根据工程建设需要提出监测、信息化管理、技术推广与示范等基础支撑内容。

8 建设和运行管理

根据工程建设特点，提出工程建设管理和运行维护管理等内容。

9实施进度

说明规划总体实施进度安排。分近、远期规划的应说明近期实施重点项目选择的原则、条件，阐述近期实施重点项目的范围、规模和建设内容。

10 投资估算与实施效果

10.1 投资估算

汇总统计各类措施的数量及工程量，进行投资估算并说明资金筹措方案。

10.2 实施效果

分析说明工程实施的生态、经济、社会方面的效果。

11实施保障措施

说明保障规划实施的组织、政策、投入、技术等方面的主要内容。

附表、附图

下列附表、附图应根据规划范围、任务与要求适当取舍和调整后附入正文。

1附表主要包括下列内容：

1）规划工程特性表

2）社会经济现状表

3）土地利用现状表

4）水土流失现状表

5）水土保持措施现状表

6）分区水土保持措施规划表

7）投资估算表

8）其他表格

2附图主要包括下列内容：

1）行政区划及水系图；

2）水土流失现状图；

3）水土保持分区与工程布局图；

4）典型工程或典型小流域分布图；

5）典型措施设计图

6）其它图件

# 附录C 水土保持专项工作规划编写提纲及要求

水土保持专项工作规划应依据综合规划，根据任务来源和要求按本附录编写，可根据具体规划任务和要求取舍和调整，并附列必要的表、图及附件。

1 规划背景

阐述规划背景、任务来源、现状、面临形势、作用与意义。

2 需求分析

在分析评价现状及形势的基础上，从政策和宏观管理、当前工作需求、主要问题解决途径等方面进行需求分析。

3 指导思想、原则和目标

阐述规划指导思想、基本原则和主要目标。

4 建设任务和内容

根据需求分析和确定的目标，阐述建设任务和主要内容。科技支撑规划、监测网络规划等有区域特点的，可根据情况以水土保持区划为基础，分区提出建设任务与内容。

5 重点建设项目

说明重点项目选择的原则、条件，阐述重点项目实施的范围、规模和建设内容。

6 实施进度安排

说明规划实施进度安排。分期实施的应重点说明近期实施安排。

7 投资估算和效果分析

分析测算投资指标，提出投资估算，分析项目实施效果。

8 实施保障

说明保障规划实施的组织、政策、投入、技术等措施。

# 附录D 水土保持发展规划编写提纲及要求

水土保持发展规划是指根据国民经济和社会发展五年规划、水利发展五年规划制定的专业规划。可根据具体规划任务和要求取舍和调整，并附列必要的表、图及附件。

1 发展基础

系统总结上阶段发展规划目标任务完成情况、取得的成效和存在的问题，分析当前面临的形势与挑战。

2 总体要求

阐述规划指导思想、基本原则，提出规划定量目标和定性目标。

3 总体布局

按照水土保持区划，统筹各行业水土保持工作，分区提出规划总体布局。

4 主要任务

4.1 预防保护

根据上一级和本级国民经济和社会发展规划、水利发展规划确定的重要生态保护、水源地保护、河源区保护等要求，依据水土保持综合规划预防保护任务，确定预防保护重点任务和工作内容。

4.2 综合治理

根据上一级和本级国民经济和社会发展规划、水利发展规划确定的产业布局与战略发展、重要生态建设任务和农业农村发展重点等要求，依据水土保持综合规划确定的水土流失综合治理任务和本规划目标，确定综合治理主要任务和重点项目。

4.3 监督管理

在分析国民经济和社会发展对水土保持社会服务和监管需求的基础上，从制度、体系、能力建设等方面提出水土保持行业监管和社会监管任务和内容。

4.4 基础支撑

从水土保持监测、信息化应用、科学技术研究、技术标准、示范推广、机构能力建设等方面提出基础支撑任务和内容。

5 改革创新

从水土保持法治建设、机制创新、制度建设、目标责任考核等方面提出水土保持深化改革任务和举措。

6 保障措施

从组织领导、政策法规、投入机制、科技支撑、宣传教育等方面提出保障措施。

# 附录E 水土保持专项实施规划（方案）编写提纲及要求

水土保持专项实施规划（方案）是指根据综合规划、专项工程规划以及投资安排，针对专项工程而做出的阶段实施安排。规划期一般3-5年。实施规划（方案）编制按以下提纲及要求编制，可根据具体规划任务和要求取舍和调整，并附列必要的表、图及附件。

1 工程建设的必要性

阐述工程项目背景、来源、依据及必要性。续建工程还应说明上一规划（方案）实施期取得的成效以及续建的必要性。

2 总体要求

阐述指导思想、基本原则，根据综合规划、发展规划要求确定主要目标、任务和规模。

3 建设范围与内容

说明工程建设范围选择原则，论证确定工程建设实施范围，按行政区落实工程建设规模，明确建设内容。

4 建设管理与技术支持

主要从前期工作、计划及资金管理、组织实施、信息化应用、检查验收等方面明确建设管理内容。主要从技术推广、技术培训、监测评价等方面提出技术支持要求。

5 资金筹措与实施效果分析

按照项目类型明确资金来源及筹措方案，从治理水土流失、提升生态系统质量、改善农业农村生产条件等方面分析实施效果。

6 保障措施

从组织领导、政策制度、投入机制、科技支撑、成果管护等方面提出保障措施。

# 标准用词说明

执行本标准时，标准用词应遵守下表规定。

标准用词说明

| 标准用词 | 在特殊情况下的等效表述 | 要求严格程度 |
| --- | --- | --- |
| 应 | 有必要、要求、要、只有……才允许 | 要求 |
| 不应 | 不允许、不许可、不要 |  |
| 宜 | 推荐、建议 | 推荐 |
| 不宜 | 不推荐、不建议 |  |
| 可 | 允许、许可、准许 | 允许 |
| 不必 | 不需要、不要求 |  |

中华人民共和国水利行业标准

水土保持规划编制规范

SL/T 335－20××

# 条 文 说 明

目  录

条 文 说 明	50

1 总则	54

2 术语	56

3 基本规定	58

3.1 一般规定	58

3.2 水土保持综合规划	59

3.3 水土保持专项规划	60

4 基本资料	61

4.1一般规定	61

4.2 自然条件	61

4.3 社会经济条件	62

4.4 水土流失与水土保持	62

4.5 其他	63

5 现状评价与需求分析	65

5.1 一般规定	65

5.2 现状评价	65

5.3 需求分析	67

6 规划的目标、任务和规模	68

6.2 规划目标和任务	68

6.3 规划规模	69

7 总体布局	70

7.1 一般规定	70

7.2 区域布局	70

7.3 重点布局	72

7.4 专项规划布局	73

8 预防保护	74

8.1一般规定	74

8.2 预防范围、对象及项目布局	75

8.3措施体系及配置	75

9  综合治理	77

9.1一般规定	77

9.2 治理范围、对象及项目布局	77

9.3措施体系及配置	77

10 监  测	79

10.1一般规定	79

10.2监测站网	79

10.3监测项目	80

10.4监测内容和方法	80

11 综合监管	82

11.1 一般规定	82

11.2 监督管理	82

11.3 科技支撑	82

11.4 基础设施与管理能力建设	82

12 实施进度及投资匡（估）算	84

12.2 近期重点项目安排	84

12.3投资匡（估）算	84

13 实施效果分析	85

14 实施保障措施	86

# 1 总则

1.0.1 水土保持规划是对保护水土资源，防治水土流失的总体部署或专项部署，是开展水土保持工作的基本遵循和依据，为规范水土保持规划的编制，2006年颁布实施《水土保持规划编制规程》（SL335-2006），之后根据《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）关于规划的规定进行了修订，2014年颁布实施《水土保持规划编制规范》（SL335-2014）》，起到了很好的指导作用。目前，加快推进生态文明建设，实施长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展等国家重大战略及乡村振兴战略，以及践行水利改革发展总基调都对水土保持顶层设计提出了更高的要求，为更好的贯彻落实这些要求以及适应新时代水土保持改革发展，整合《水土保持综合治理 规划通则》（GB/T 15772-2008）相关内容，对《水土保持规划编制规范》（SL335-2014）》进行了修订。

1.0.2 其他相关行业规划主要指流域、区域相关水土保持的规划，以及在实施过程中可能造成水土流失的有关基础设施建设、矿产资源开发、城镇建设、公共服务设施建设等方面的规划。

1.0.3 市级水土保持综合规划的编制，可根据规划区的自然环境特点与社会经济情况，按照省级或县级规划编制要求进行。

1.0.4 水土保持专项规划主要包括四类，一是专项工程规划，如东北黑土区侵蚀沟综合治理规划、黄土高塬沟壑区“固沟保塬”综合治理规划、全国坡耕地水土流失综合治理"十三五"专项建设方案、黄土高原地区水土保持淤地坝规划等；二是专项工作规划，如水土保持监测规划、水土保持科技支撑规划、水土保持信息化规划等；三是水土保持发展规划，如全国水土保持“十三五”发展改革规划等；四是专项实施规划（方案），如国家水土保持重点工程2017-2020年实施方案等。

1.0.6 水土保持综合规划首先应依据国民经济和社会发展规划确定编制的战略目标与指导思想，并与主体功能区规划、国土空间规划（土地利用总体规划）、生态系统保护与修复规划、水安全保障规划、乡村振兴战略规划、林草业发展规划等相协调。

1.0.8 规划中期评估指在规划实施的中期阶段对规划实施情况进行的阶段性评价，客观评价规划实施取得的进展成效，总结提炼推进规划实施的经验做法，深入剖析实施中出现的问题及原因，结合形势变化，提出改进规划实施的对策建议。

# 2 术语

2.0.1水土保持综合规划是水土保持法中规定由县级以上人民政府或其授权的部门批复的水土保持规划，是一种中长期的战略发展规划。

2.0.2水土保持专项规划可直接作为工程可行性研究报告或实施方案编制的依据。

2.0.5 水土保持功能包括基础功能和社会经济功能。水土保持基础功能是指某一区域内水土保持设施在水土流失防治、维护水土资源和提高土地生产力等方面所发挥或蕴藏的直接作用或效能，包括水源涵养、土壤保持、蓄水保水、防风固沙、生态维护、防灾减灾、农田防护、水质维护、拦沙减沙、人居环境维护。主导基础功能是指区域中处于支配和主导地位的一个或两个基础功能。水土保持社会经济功能是水土保持基础功能的延伸，指某一区域内水土保持设施对社会经济发展起到的间接作用。

2.0.6水土保持区划是根据不同地理或行政单元的特性对较大区域的分区划片，其目的是为分区分类指导水土流失防治和水土保持规划提供基础和科学依据。 水土保持区划应在综合分析自然和社会经济条件，水土流失特点，以及水土流失防治途径等基础上，遵循区内相似和区间差异等原则，按照定性和定量相结合的方法开展。国家级和省级水土保持区划原则上以县级行政区为基本单元，市县级水土保持区划可以乡镇或小流域为基本单元进行划分。

2.0.7 水土流失重点防治区划分应在水土流失调查结果的基础上，统筹考虑水土流失现状和防治需求，协调国土空间规划和生态功能区划等相关规划成果，采取定性分析与定量分析相结合的方法进行划定，划分成果还应满足集中连片要求。水土流失重点防治区一般分为国家级、省级、市级和县级四个等级。

1 水土流失重点预防区应包括水土流失相对轻微，现状植被覆盖较好，区域重要的生态功能区；存在潜在水土流失危险，一旦破坏难以恢复和治理的区域；人为扰动和破坏植被等地表覆盖物后，造成水土流失危害较大的区域；重要的江河源头区、饮用水源区、自然保护区、风景名胜区等特定的生态功能区和生态保护红线等。

2 水土流失重点治理区应包括水土流失严重，对重要河流的干支流、重要湖库淤积影响较大的区域；水土流失严重威胁土地资源，造成土地生产力下降，直接影响农业生产和农村生活，急需开展抢救性、保护性治理的区域；坡地农业生产建设活动集中区域。

# 3 基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.1 本条阐述了水土保持规划编制应遵循的基本原则。

水土保持是一项复杂的、综合性强的系统工作，涉及水利、自然资源、农业农村、林草、交通、能源等多学科、多领域、多行业、多部门。编制水土保持规划必须充分考虑自然、经济和社会等多方面的影响因素，协调好与其他行业的关系，分析经济社会发展趋势，统筹相关水土保持内容，合理拟定水土保持目标、任务和重点。

我国幅员辽阔，自然、经济、社会条件差异大，水土流失范围广、面积大，形式多样、类型复杂。水力、风力、重力、冻融及混合侵蚀特点各异，防治对策和治理模式各不相同。因此，必须从实际出发，对不同区域、不同类型水土流失的预防和治理区别对待，因地制宜、分区施策。

应结合水土保持需求分析等，聚焦规划期内突出的水土流失问题和短板，作为规划编制的基础。结合规划目标和规模，区分轻重缓急，突出重点任务和内容，分期分步实施，全面推进水土流失防治。

水土保持规划的编制不仅是政府行为，也是社会行为。规划编制中要充分征求专家和公众的意见。征求有关专家意见，提高规划的前瞻性、综合性和科学性；征求公众意见，听取群众的意愿，维护群众的利益，提高规划的针对性、可操作性和广泛性。

3.1.3 水土保持区划是一种相对稳定的水土保持区域划分，是各类水土保持规划的基础性和指导性技术文件，是水土保持规划总体布局的基础。水土保持区划在空间上是连续的、不重叠的，一经批准具有约束性，不得随意调整其边界。未开展本级水土保持区划或者现有水土保持区划成果不满足规划编制要求的，应开展本级水土保持区划工作。

在进行水土保持专项工程规划时，为了更好地分区布局和匡算工程量，应在全国水土保持区划三级区基础上，进行必要的水土保持分区，并分区分类开展典型调查与设计。专项工程规划水土保持分区根据规划设计需要进行，各区可以在空间上连续或断续，以达到合理分区、因地制宜的目的，详略程度应以达到典型调查与设计的精度要求为准。水土保持专项工作规划可根据需要以水土保持区划为基础进行布局。

## 3.2 水土保持综合规划

3.2.2 规划基本单元为基础资料收集、水土保持区划、水土流失重点防治区划分、水土流失综合防治项目布局的最小单元，是对各级水土保持综合规划基本单元选取作出的规定，市级水土保持规划可结合实际情况以县级行政区、乡镇或小流域为基本单元。

3.2.3 全国、流域规划调查应以县级行政区为单元开展；省级规划原则上以县级行政区为单元开展，区域条件复杂的可以乡镇或者小流域为单元开展；县级规划的调查，在山丘区或水蚀区的应以小流域为单元进行，平原区或风蚀区的可以乡镇或行政村为单元进行；市级规划可根据规划区的自然环境特点与社会经济情况，按照省级或县级规划调查单元的要求进行。小流域划分按照《小流域划分及编码规范（SL653-2013）》规定进行。

综合规划的区域布局必须以水土保持区划成果为基础，对规划范围进行全面布局。综合规划重点布局应以不同级别的水土流失重点预防区与水土流失重点治理区为重要基础进行，流域和省级水土保持规划只考虑国家级和省级；市、县级水土保持规划则应考虑国家、省级以及市、县级。涉及国家级或省级水土流失重点防治区的，应在划定相应级别水土流失重点预防区范围或水土流失重点治理区范围的基础上进行，不涉及国家或省级水土流失重点防治区的，则在划定县级水土流失重点预防区范围与水土流失重点治理区范围的基础上进行。

## 3.3 水土保持专项规划

3.3.1 水土保持专项工程规划的现状调查和勘察，可根据工程特点开展专项调查。专项工程规划的专题研究可根据需要开展，如《东北黑土区侵蚀沟综合治理和黄土高原塬面保护实施规划（2017-2020年）》中开展了东北黑土区侵蚀沟治理分类分级研究和保护面积指标研究，为规划编制提供了有效支撑。

# 4 基本资料

## 4.1一般规定

4.1.3 规划基准年的资料是预测和评价近、远期水土保持需求分析的基础，一般选用规划编制期内较完整又具有代表性的某一年份的资料，即规划基准年的资料。规划基准年的资料不符合要求时，可对相关资料进行修正。

4.1.4 国家、流域和省级水土保持综合规划的基本资料更偏重于宏观，规划区内基本资料要能够反映出地形地貌、水土流失、社会经济等地域分布特点，能够满足现状评价和发展形势分析判断的要求；水土流失重点防治区及规划重点项目区域需要更为详实的资料；山区丘陵区县级水土保持综合规划基本资料要准确反映出规划基本单元地貌类型、地形、水系、植被、土壤、水土流失、土地利用、社会经济等的空间分布特征。

4.1.5 重点补充水土流失易发的相关佐证资料，如水土流失现象和危害、敏感点、易发区划定所需的基础资料等。

## 4.2 自然条件

4.2.2 地貌资料可收集相关图件，一般包括纸质图和电子图，尽量利用能够清晰准确表达所需信息的相应比例尺的数字高程模型（DEM）。

4.2.3 气象资料主要包括多年平均降水量、最大年降水量、最小年降水量、降水年内分布、年暴雨天数，多年平均蒸发量，年平均气温、大于等于10℃的年活动积温、极端最高气温、极端最低气温，年均日照时数，无霜期，最大冻土深度；风蚀地区还包括年平均风速、最大风速、大于起沙风速的日数、大风日数、主害风风向等；沿海地区还应有台风相关的气象资料。

水文资料主要包括规划区所属流域、水系，地表径流量，年径流系数，年径流分配，含沙量，输沙量等水文泥沙情况。

## 4.3 社会经济条件

4.3.1 基本统计单元与规划的级别有关。国家级、省级综合规划，最小统计单元一般到县级；县级规划最小统计单元一般到乡（镇）或行政村。山区丘陵区县级规划可采用空间分析及现场调查等方法分配到小流域。

人口统计资料主要包括总人口、乡村人口、人口密度、人口自然增长率、文化程度及就业情况等。

国民经济统计资料主要包括国内生产总值、国民总收入、产业结构、人均耕地、粮食产量、农村居民人均可支配收入等情况。

应重点关注国民经济发展规划中基础设施建设、城镇建设、公共服务设施建设、矿产资源开发等方面的资料。

4.3.2 土地利用资料主要包括规划区基本统计单元内不同利用方式的土地数量、质量、分布状况，重点了解与水土保持评价相关的坡耕地、“四荒”地、疏林地、未成林地、工矿仓储用地等的分布和面积，以及与规划级别一致的国土空间规划（土地利用规划）。

## 4.4 水土流失与水土保持

4.4.1 县级水土保持综合规划的水土流失资料应更为详实。侵蚀沟相关资料应包括分布、类型、沟壑密度、沟道数、长度、占地面积等；崩岗相关资料应该包括分布、个数、规模、发育情况等。

4.4.3 县级规划需调查水土流失影响因素资料，水蚀地区包括降雨侵蚀力、土壤可蚀性、地形因子、生物因子、耕作因子和工程因子等；风蚀地区包括风力因子（包括起沙风速及其年累计时间等）、地面粗糙度、土壤湿度因子以及植被盖度等。

## 4.5 其他

4.5.2 生态保护红线是指在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线。生态保护红线所包围的区域为生态保护红线区，对于维护生态安全格局、保障生态系统功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。

饮用水水源保护区是指为防止饮用水水源地污染、保证水源水质而划定，并要求加以特殊保护的一定范围的水域和陆域。本标准重要饮用水水源保护区是指国家和地方相关规划确定的具有一定供水规模的湖库型水源地水源保护区。

自然保护地是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。自然保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区、自然公园。自然公园包括森林公园、地质公园、海洋公园、湿地公园、沙漠公园、草原自然公园等各类自然公园。

主体功能区是指在对不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力等要素进行综合分析的基础上，以自然环境要素、社会经济发展水平、生态系统特征以及人类活动形式的空间分异为依据，划分出具有某种特定主体功能的地域空间单元。我国国土空间按开发方式划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四大功能区域。

重点生态功能区是指国家主体功能区规划中确定的生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。国家重点生态功能区分为水源涵养型、水土保持型、防风固沙型和生物多样性维护型四种类型。国家重点生态功能区包括大小兴安岭森林生态功能区、三江源草原草甸湿地生态功能区、南岭山地森林及生物多样性生态功能区等25个生态功能区。

少数民族聚集区资料主要包括少数民族构成、分布等；文物古迹主要指地面文物，包括文物名称、分布、保护级别等资料；人文景观包括景观的名称、类型、面积、分布等。

# 5 现状评价与需求分析

## 5.1 一般规定

5.1.4 国家、流域水土保持综合规划根据全国水土保持区划成果，分区进行现状评价和需求分析；省级水土保持综合规划应根据省级水土保持区划成果，分区进行现状评价和需求分析；县级水土保持综合规划应基于国家、省级水土保持区划确定的水土保持主导基础功能，以县级水土保持区划为基础分区开展现状评价和需求分析。

5.1.5 坡耕地综合治理、崩岗治理、淤地坝工程等专项工程规划，应针对工程特点和建设任务进行调整，突出工程建设影响因素的评价与分析。水土保持监测规划、水土保持科技支撑规划、水土保持信息化规划等专项工作规划，应突出工作发展现状与形势、法律法规和政策要求等评价与分析。

## 5.2 现状评价

5.2.1 土地利用结构和利用方式存在的问题应根据国土调查结果，结合规划区实际和规划需要，采用遥感调查等手段进行综合分析。重点分析顺坡耕种、陡坡开荒等不合理利用，以及超载放牧、大面积单一林种的林业开发等不合理经营，造成水土流失加剧、生态系统退化、土地生产力下降等问题。

5.2.2 适宜预防的区域一般指水土流失轻微，人为干扰易产生或加剧水土流失的区域。适宜治理的区域一般指存在水土流失，能够通过采取人工治理措施降低水土流失强度、减少水土流失面积、减轻水土流失危害的区域。

5.2.3 水土保持效益评价应参照GB/T 15774规定，综合分析确定。水土流失防治成效的分析评价应突出区域水土保持功能的提升与改善。

5.2.4 地表径流利用情况评价从维系水土资源可持续利用和提高土地生产力角度，定性分析地表水资源丰缺、开发利用程度与调控情况，重点评价小型水利水保工程发挥的作用及存在的问题。

5.2.5 水土流失造成的面源污染主要是指以水土流失为载体，造成农药、化肥、农村生活垃圾和污水以及人畜粪便等对水体的污染。

5.2.6 林草植被建设存在的问题主要通过分析资源开发利用造成植被类型、覆盖率、群落结构等发生的变化，评价其对生态系统结构和水土保持功能的不利影响。

5.2.8 规划实施回顾评价，一般包括：规划实施的经济社会背景分析；规划目标及其主要规划指标执行情况、规划调整和修改情况、重点项目落实情况；规划实施的经济、社会、生态效益效果，以及社会影响分析如公众对规划的认知和接受程度、参与情况等；规划实施存在的主要问题及其原因分析；改进规划编制和实施管理的建议。

5.2.9 评价结论为区域布局和重点布局提供依据。水土保持成效主要根据现状评价结论，从规划区水土流失状况、综合治理、生态系统保护和修复、监测、信息化、监督管理、制度建设等方面进行总结提炼。根据评价结论提出存在的问题，重点突出制约规划区水土保持改革发展的关键问题，如坡耕地、侵蚀沟、人为水土流失、水资源短缺、水土资源不合理开发等造成的土地生产力下降、饮用水水源地面源污染、生态退化等问题。在此基础上，提出不同区域重点预防和治理对象范围、措施配置、监督重点、能力提升、制度创新等方面的意见。

## 5.3 需求分析

5.3.1 经济社会发展预测包括规划水平年总人口、城镇与乡村人口、经济总量、产业结构、收入水平等。

5.3.2 对农村生产条件改善方面的水土保持需求主要是指对坡耕地改造及配套工程、中低产田改造、淤地坝建设、侵蚀沟治理、崩岗治理、土壤保育、耕地保护等方面的需求。

县级综合规划及专项规划中，应根据规划的任务和规划区实际情况，进行必要的土地利用结构分析。

5.3.7 需求分析结论需满足确定规划目标、任务、规模，以及为区域布局和措施体系配置提供依据的要求。面临形势和挑战应在分析阐述国家经济社会发展相关规划及战略部署对水土保持要求的前提下，提出水土保持改革发展面临的挑战和需要解决的关键问题。

# 6 规划的目标、任务和规模

## 6.2 规划目标和任务

6.2.1 综合规划目标的定量指标应综合反映水土流失状况及水土保持成效，主要包括水土流失率（区域水土流失总面积与区域国土总面积的百分比）或水土保持率（区域内非水土流失面积占国土面积比例）、中度及以上侵蚀削减率（中度及以上侵蚀削减面积与现状中度及以上侵蚀面积的百分比）、林草覆盖率等。定性目标应从水土流失防治体系建设、水土保持监督体系建设、水土流失综合治理、水土保持监测及信息化应用、农村生态环境改善效果、农村经济发展促进效果等方面研究提出。确定特定区域的水土保持率时，需根据当前经济技术条件分析可能治理后不产生水土流失的国土总面积。

专项工程规划目标的定量指标可根据工程任务分析确定，如坡耕地综合治理规划可选择坡耕地治理率、人均高标准农田等指标；侵蚀沟治理规划可选择侵蚀沟治理比例等；崩岗治理规划可选则崩岗治理比例等。

6.2.2 水土保持综合规划任务因某一时期某一地区水土流失防治的需求和经济社会发展状况不同而不同。国家、流域和省级层面主要分析水土流失防治与农业生产和农民增收、生态安全、防洪安全、饮水安全、粮食安全等方面的关系，从战略发展角度研究确定。市、县级则应根据规划区自然和经济社会发展状况，从提升所在区域水土保持功能角度分析提出，如在经济欠发达、以土壤保持功能为主的区域，主要任务是改善农业生产条件、促进农村经济发展；在生态功能重要的江河源头、水源地等以水源涵养、生态维护功能为主的区域，主要任务是涵养水源、控制面源污染、保护和修复林草植被；在水土流失严重、山地灾害频发，以拦沙减沙、防灾减灾为主要功能的区域，主要任务是综合治理水土流失、减少进入江河湖库的泥沙、减轻山地灾害；在人口比较集中、经济相对发达的城镇、乡村等以人居环境维护功能为主的区域，主要任务是防治人为水土流失、改善生态和提升人居环境质量。

6.2.3 专项工程规划任务，如坡耕地治理规划主要任务是蓄水保土，保护耕地资源，促进粮食增产，改善农村生产生活条件，促进农业农村发展；东北黑土区侵蚀沟治理规划主要任务是保护耕地资源，遏制侵蚀沟发育发展，改善耕作条件；崩岗治理规划主要任务是保护农田和村庄安全，优化利用土地资源，改善生态环境。

6.2.4 专项工作规划其任务需根据工作内容、特点、要求等确定，如监测规划主要任务是优化完善监测网络和开展水土流失动态监测，发挥水土保持监测工作在政府决策、经济社会发展和社会公众服务方面的作用；信息化规划主要任务是全面推进水土保持信息化应用，提高水土保持工作效率，提升水土保持管理和服务水平。

## 6.3 规划规模

6.3.1 综合治理面积是指规划期内采取的所有水土流失治理措施面积之和；预防保护面积主要指对水土流失较轻、潜在危害程度比较大的森林、灌丛、草地、稳定的沙丘等，采取的生态修复、封育保护措施的面积。

# 7 总体布局

## 7.1 一般规定

7.1.1 水土保持总体布局应统筹发展改革、自然资源、生态环境、农业农村、林草等相关部门水土保持工作内容，从规划区全局角度确定水土流失预防、治理、监测、综合监管等水土保持工作的总体方略和发展方向。

7.1.2 专项工作规划，如监督管理规划、信息化规划等因各区域内容基本一致，不需要进行分区布局，但有区域特点的工作规划如科技支撑规划、监测网络规划要根据情况以水土保持区划为基础进行分区布局。

## 7.2 区域布局

7.2.1 区域布局是指规划区内根据因地制宜、分区防治的原则，而提出的分区水土流失防治方向和主要途径。区域布局应在水土保持区划的基础上进行，简要说明水土保持区划的原则、方法和成果。流域、省、市、县水土保持综合规划需说明所涉及的全国水土保持区划情况，特别是涉及的三级区主导功能、防治途径和技术体系。

全国水土保持区划采用三级分级体系，一级区为总体格局区，二级区为区域协调区，三级区为基本功能区。全国共划分为8个一级区，41个二级区，117个三级区。一级区明确全国水土流失防治方略，反映水土资源保护开发和合理利用的总体格局，体现地势构造和水热条件及水土流失成因的区内相对一致性和区间差异性；二级区明确区域水土保持布局，协调跨流域跨省区的重大区域性规划目标任务及重点，反映区域特征优势地貌、水土流失特点、植被区带分布特征等的区内相对一致性和区间差异性；三级区明确区域水土保持主导功能，反映维护和提高其主导功能的水土流失防治途径及技术体系。水土保持功能包括基础功能和社会经济功能，全国水土保持区划三级区命名反映水土保持主导基础功能。全国水土保持区划一级区划分为：东北黑土区（东北山地丘陵区）、北方土石山区（北方山地丘陵区）、西北黄土高原区、北方风沙区（新甘蒙高原盆地区）、南方红壤区（南方山地丘陵区）、西南紫色土区（四川盆地及周围山地丘陵区）、西南岩溶区（云贵高原区）、青藏高原区。

分区防治方向应根据所在全国水土保持区划一级区，按以下内容分析拟定。

1 东北黑土区：以保护黑土资源为重点，保障粮食生产安全，建设东北森林带，加强漫川漫岗区坡耕地水土流失综合治理、农林交错区的退耕还林、农田防护和西部地区的风蚀防治；

2 北方土石山区：以保护城市供水水源地为重点，开展生态清洁型小流域建设，改善人居环境；加强河湖滨海植被带建设和平原区农田防护林网建设，加强山丘区的小流域综合治理，促进特色产业发展；

3 西北黄土高原区：以淤地坝和粗泥沙集中来源区拦沙工程建设为重点，拦沙减沙，保护和恢复植被；加强坡耕地改造和雨水集蓄利用，发展特色林果产业，加强西北部风沙地区植被恢复与草场管理，加强能源重化工基地的植被恢复与土地整治；

4 北方风沙区：以建立绿洲防风固沙体系、保护绿洲农业、优化配置水土资源为重点，加强水源地预防保护、牧区草场管理以及农牧交错地带的水土流失综合防治；

5 南方红壤区：以河湖库沿岸及周边的植被带和清洁型小流域建设为重点，加强山丘区坡改梯及坡面水系工程建设和局部地区的崩岗治理，控制林下水土流失，发展特色农业产业；

6 西南紫色土区：以坡改梯及坡面水系工程建设为重点，加强退耕还林和植被建设，提高土地承载力，加强溪沟治理、防灾减灾工程建设，防治山地灾害，改善城镇人居环境；

7 西南岩溶区：以坡改梯及坡面水系工程建设和发展特色产业为重点，加强工程型（性）缺水区域的雨水集蓄利用工程建设，保护耕地资源，提高土地承载力，恢复和保护山地林草植被，加强溪沟治理、滑坡泥石流预警预报和防灾减灾工程建设；

8 青藏高原区：以“一江两河”高原河谷及柴达木盆地周边农业区水蚀和风蚀防治为重点，促进河谷农业发展；加快退化草场改良，防治鼠害虫害，促进牧业生产，保障江河源头水源涵养功能。

## 7.3 重点布局

7.3.1 重点布局是指在规划区内根据当前和今后（规划期）经济社会发展和水土保持需求，以水土流失重点防治区为主要范围，提出重点区域的水土保持建设内容与项目布局。

水土流失重点防治区是重点布局的基本依据。已开展本级水土流失重点防治区复核划分的，可在现有水土流失重点防治区划分成果基础上布局；未开展水土流失重点防治区划分或者现有水土流失重点防治区划分成果不能满足要求的，应在编制水土保持规划前应开展本级水土流失重点防治区复核划分工作。

市、县级规划的重点布局，应根据规划区自然、社会经济情况明确水土流失重点防治范围。涉及国家或省级重点防治县的，明确国家或省级重点防治范围；不涉及国家或省级重点防治县的，应划定市、县级的重点防治区范围，针对重点防治范围及其分布格局，进行水土保持重点布局。

## 7.4 专项规划布局

7.4.2 水土保持专项工作规划可按照区域特点和工作需求以水土保持区划为基础进行重点任务布局，也可根据专项任务需求，按照重点任务和重点项目的特点进行任务布局，如全国水土流失动态监测规划监测点分布按照全国水土保持区划进行布局；国家水土保持监管规划中生产建设项目集中区域“天地一体化”监管任务布局，针对人为活动频繁、生产建设活动集中、扰动地表和破坏植被面积较大且具有较大社会影响的区域进行。

# 8 预防保护

## 8.1一般规定

8.1.1 “大预防、小治理”是指在水土流失重点预防区、重点生态功能区、生态敏感区，以及水土保持主导基础功能为水源涵养、生态维护、水质维护、防风固沙等区域，总体上采取封育保护、自然修复、抚育更新、农村新能源替代、人工湿地、农村垃圾和污水处置及其他面源污染控制等预防保护措施，针对局部水土流失严重区域，应辅助采取工程措施、植物措施以及耕作措施等治理措施，实现区域水土流失综合防治的目的。

8.1.2 预防保护针对水土流失轻微，林草植被较好，潜在水土流失危险较大的区域进行，通过对预防区域采取管理与控制措施以及局部治理措施，并对预防项目做出布局安排，目的是维护区域水土保持功能，促进水土资源可持续利用。

8.1.3 山区、丘陵区、风沙区以外容易产生水土流失的其他区域划定，其精度视规划级别而不同，全国和省级水土保持规划要提出原则的要求，由市、县级水土保持规划详细确定。容易发生水土流失其他区域划分的范围根据区域地貌、地面组成物质、植被覆盖和水蚀风蚀发生条件与水土保持主导功能，水土流失重点预防区、重要生态功能区划分情况及河流岸线保护功能需求，矿产资源集中开发区、经济开发区、自然保护地等情况合理划定。

## 8.2 预防范围、对象及项目布局

8.2.1 崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的确定，要与地质灾害防治规划确定的地质灾害易发区、重点防治区相衔接。

生态脆弱地区是主要指人口分布稀少的高寒地区、风蚀荒漠地区，该区域的生态一旦破坏极难恢复，需对植物、沙结壳、地衣等实施预防保护。

8.2.2 根据林草部门有关规定，本条中郁闭度高的人工林是指郁闭度在0.7以上的林分，覆盖度高的草原和草地是指覆盖度0.4以上的天然草地、草场。

水土流失（潜在）危害严重的地区是指重力侵蚀、混合侵蚀、冻融侵蚀等危害严重且难以采取人工治理措施，只能对其内的植物、地衣等实施预防保护的区域。

## 8.3措施体系及配置

8.3.2 本条第3款规定的水土保持主导基础功能维护和提高的方向是：

---以生态维护为主导基础功能的区域以加强生态系统保护为主。

---以防灾减灾为主导基础功能的区域以加强山洪、泥石流、滑坡预警监控和治理等。

---以防风固沙为主导基础功能的区域以保护基本农田和草地为主。

---以土壤保持为主导基础功能的区域以维护和提高土地生产力为主。

---以蓄水保水为主导基础功能的区域以保持和集蓄利用降水和地表径流为主。

---以农田防护为主导基础功能的区域以减轻风沙、干热风等自然灾害对农田的危害为主。

---以拦沙减沙为主导基础功能的区域以减少入江、河、湖、库泥沙为主。

---以人居环境维护为主导基础功能的区域以维护和改善城市和经济相对发达区域的居住环境为主。

8.3.4 预防规划措施配比主要指预防措施面积或数量占工程规模的比例。

# 9  综合治理

## 9.1一般规定

9.1.2 综合治理规划是指为维护和提高水土保持功能，对现有水土流失所采取的治理措施并对水土流失重点治理项目做出的安排。综合治理规划以水土保持区划中确定的以土壤保持、蓄水保水、拦沙减沙、防风固沙、水质维护为主导基础功能的三级区为主，结合水土流失重点治理区划分情况进行项目布局或重点工程布局。

## 9.2 治理范围、对象及项目布局

9.2.3 “四荒”是水土保持法中规定的荒山、荒沟、荒丘、荒滩，即林草覆盖率低，尚未开发利用的山、沟、丘、滩。

水蚀坡林（园）地是指发生水土流失的斜坡林（园）地。

其他需要治理的水土流失地块包括低标准坡式梯田、年久失修的水土保持措施地块等。

9.2.5 重点治理项目或工程根据轻重缓急的原则，综合分析确定。

## 9.3措施体系及配置

9.3.6 土地适宜性评价是根据水土流失在不同土地利用类型的分布情况，从土层厚度、土壤理化性质等方面，评价土地适宜性，确定宜农、宜果、宜林、宜牧以及需改造才能利用的土地面积和分布。评价方法可参照“表9-1 土地资源评价等级表”。

表9-1 土地资源评价等级表

| 评价指标 | 评价等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 地貌 | 平整大块 | 缓坡大块 | 缓坡小块 | 陡坡小块 | 急坡破碎 | 难利用地 |
| 地面坡度 | <3° | 3°~5° | 5°~15° | 15°~25° | 25°~35° | >35° |
| 土壤侵蚀程度 | 微度 | 微度 | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 |
| 土层厚度/cm | >200 | 150~200 | 50~150 | 30~50 | 15~30 | <15 |
| 土壤质地 | 轻壤~中壤 | 轻壤~中壤 | 轻壤~中壤 | 中壤~重壤 | 重壤、粗沙 | 重粘土、粗沙、风化母质 |
| 有机质含量/% | >1.0 | 0.8~1.0 | 0.5~0.8 | 0.3~0.5 | 0.1~0.3 | <0.1 |
| 砾石含量/% | <2 | 2~5 | 5~15 | 15~30 | 30~50 | >50 |
| PH值 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | >7.5，<5.5 | >7.5，<5.5 | 7.5，<5.5 |
| 有无灌溉条件 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 土地适应性 | 宜农 | 宜农、果、牧 | 宜农、果、牧 | 宜农、林、牧 | 宜林、牧 | 需经改造，然后利用 |

9.3.7 治理规划中的措施配比主要指治理措施面积或数量占工程规模的比例。

# 10 监  测

## 10.1一般规定

10.1.2 综合规划的监测任务，一是通过水土流失长期定位观测，摸清与掌握水土流失发生发展规律，分析不同措施配比水土保持效果，总结提出水土流失防治措施与配置模式；二是通过定期对某一行政单元的区域或特定区域如重要支流、石漠化区等的水土流失调查掌握区域水土流失基本情况和变化趋势，为国家和地方人民政府制订水土保持规划、决策以及相关法规、标准等服务；三是通过重点或典型工程监测评估，为水土保持工程建设与管理提供技术依据；四是通过生产建设项目水土保持调查，掌握人为水土流失分布和防治效果。

10.1.4 专项监测规划的监测任务根据规划的目的，可从摸清水土流失消长情况，预测水土流失变化趋势，评价水土保持措施效益，掌握人为水土流失状况，监测小流域水质变化，综合评价生态环境状况等方面确定。

## 10.2监测站网

10.2.1 综合规划中的监测站网规划要提出监测设施设备配置的原则和意见，专项规划中要提出设施设备配置。

10.2.2 各类监测站点包括可以利用的科研院所、水土保持试验站、水文站。监测点类型根据监测任务可分为国家提供基础数据的监测点、水土流失抽样调查点、水土保持重点工程监测点等；根据监测和建设内容可分为坡面径流场、小流域控制站、风蚀观测点等。

## 10.3监测项目

10.3.1 水土保持定期调查指以相对固定的周期（一般5-10年）开展的，为满足国家五年发展规划、中长期规划需要，针对固定区域和固定对象进行的水土保持调查。

特定区域主要指江河源头区、饮用水水源保护区、国家大型水库综合利用工程上游区域的水源涵养区、重点生态功能区以及水土流失严重、生态脆弱的地区。特定对象主要指水土保持重点工程、生产建设项目等。

10.3.2 县级水土保持综合规划可不进行监测项目的规划，规划区内涉及国家或省级监测项目的，可提出落实监测项目工作的内容与要求。

## 10.4监测内容和方法

10.4.3 地面观测主要是选择典型小流域，布设监测点，开展水土流失监测；抽样调查主要是选择典型地块和典型农户调查，调查项目区的基本情况，水土保持措施数量、质量等；遥感调查主要是通过遥感手段，对土地利用、植被盖度、水土流失面积及强度等情况开展调查。

10.4.4 本条监测内容要能够反映水土流失面积、强度、流失量及河流的流量、含沙量、输沙量等变化情况。

10.4.5 生产建设项目水土保持监测包括针对某一生产建设项目水土流失防治情况的监测以及生产建设项目集中分布区域的监测，生产建设项目集中分布区域是指国家确定大规模建设的经济开发区或资源开发区，如陕北煤炭、石油和天燃气开发基地。生产建设项目集中分布区域的监测是为了掌握生产建设项目集中分布区域的水土流失与生态变化，以评估集中分布的生产建设项目整体上对区域水土保持与生态产生的影响。生产建设项目水土流失危害主要指土地资源破坏、水土保持设施的损坏、泥沙淤积、对生产建设项目主体工程和周边重要设施等造成的影响。

# 11 综合监管

## 11.1 一般规定

11.1.2 县级综合规划的水土保持监督管理规划，主要进行规划区水土保持监管能力建设和科技示范与推广等方面的工作部署。

## 11.2 监督管理

11.2.2 本标准中生产建设活动是指不需要进行立项的、生产或建设过程中造成水土流失的农林牧等相关活动，如挖人参、挖虫草、开垦陡坡地、种植经济林或作物等。生产建设项目的监督管理要注重“三同时”制度建设。水土保持综合治理工程建设的监督管理要注重水土保持工程建设管理机制建设。

## 11.3 科技支撑

11.3.1 县级水土保持规划可不进行科技支撑体系、基础研究与技术研发、以及技术标准体系建设等规划，应主要进行水土保持技术推广与科技示范、科普宣传与教育等工作部署。

11.3.4 专项工程规划中的科技支撑内容，重点要针对工程建设中存在的工程技术难题进行专题研究，如黄土高原红黏土区域绿化技术和工程技术研究、南方红壤区酸雨严重区域的水土保持林草种植技术研究、东北黑土区侵蚀沟治理技术研究等。

## 11.4 基础设施与管理能力建设

11.4.1 县级水土保持综合规划应主要进行水土保持监督管理能力建设工作部署，可不进行科研设施建设、监测站点标准化建设、信息化建设和法律法规建设规划。

# 12 实施进度及投资匡（估）算

## 12.2 近期重点项目安排

12.2.2 专项工程规划近期重点项目，按照投入少、见效快、效益明显，当地政府重视，群众治理积极性高的原则选择优先实施区域。

# 12.3投资匡（估）算

12.3.1 综合规划根据要求进行投资匡算。综合指标法指按单位面积投资进行匡算的方法，单位面积投资可类比同地区同类项目确定。

# 13 实施效果分析

13.0.1、13.0.2 综合规划中实施效果分析以定性分析为主，在调水保土、农业增产增效、农民增收等方面可进行定量分析。市、县级综合规划可根据要求对于调水保土、经济、社会和生态效益采取定性与定量相结合的方法进行分析。

# 14 实施保障措施

14.0.1 实施保障措施是指规划实施中需政府及相关行业部门、社会组织等进行外部保障的措施。

14.0.2 本条中政策保障措施，主要是根据《中华人民共和国水土保持法》提出保障规划实施的配套政策法规、体制与机制等方面措施建议，如跨省级区域水土保持综合监督管理的领导体制、省际及跨部门联系会议制度等。